Kranbuch

für forstliche Seilkrananlagen

Mobilseilkran / Kombiseilgerät

Kraneigentümer	(Verantwortlicher BAZL Meldung)

Name (Firma):

Adresse:

Seilkrananlage gekauft am:

Krandaten

Name und Anschrift des Kranherstellers:

Typenbezeichnung:		Seriennummer:		Baujahr:

Technische Daten:

Transport:	Breite			Länge			Höhe			Gewicht inkl. Seile

Turmhöhe:			Tragseilspannung:	dynamisch	□	fest	□	Spannfelder beachten!

Tragseil:	Länge			Seil Ø			MBK			Spannkraft

Zugseil:	Länge			Seil Ø			MBK			Zugkraft

Rückholseil bergauf:	Länge			Seil Ø			MBK			Zugkraft

Rückholseil bergab:	Länge			Seil Ø			MBK			Zugkraft

Montageseil:	Länge			Seil Ø			MBK			Zugkraft

Mastabspannseile:	Länge			Seil Ø			MBK			Anzahl

Bei Austausch der Beseilung, neues Kranbuch verwenden.

Bedienungsanleitung auf Maschine?	□ ja	□ nein

Konformitätserklärung vorhanden?	□ ja	□ nein
(nur für Anlagen mit Baujahr 1997 und jünger)

Ausstelldatum:	Aussteller:

Wozu ein Kranbuch?

«Zu jedem Kran gehört ein Kranbuch …» heisst es in Artikel 3 der Kranverordnung, die seit dem
1. Januar 2000 in Kraft ist. Das Kranbuch für forstliche Seilkrananlagen ist für die Einträge der Seilkranfachleute bestimmt und gibt detailliert Auskunft über den Zustand der Seilkrananlage.
Das Kranbuch enthält sozusagen seine Lebensgeschichte. Es steht ganz im Dienste der Arbeits- und Betriebssicherheit.

Wer trägt was ein?

Der Seilkranfachmann trägt folgendes ein (mit Datum, Name und Unterschrift):

- Ergebnis der jährlichen Überprüfung

- Ergebnis der Überprüfung der Seilkrananlage vor dem Einsatz auf den intakten Zustand und auf die zulässigen Belastungen

- Ergebnis der Überprüfung der Montage und der Testfahrt

- Ergebnis der Überprüfung nach besonderen Ereignissen, welche die Sicherheit des Seilkrans beeinflussen (z.B. Zustand der Stützbäume)

- Erforderliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

- Vollzugsmeldung «Mängel behoben – Mängelbehebung kontrolliert»

Hinweise

Falls Mängel festgestellt werden, muss der Seilkranfachmann das Kranbuch der im Betrieb für Instandhaltung und Reparaturen verantwortlichen Person (Betriebsinhaber, Werkstatt Chef, Betriebsmechaniker) vorlegen. Diese hat unter der Rubrik «Auftrag zur Mängelbehebung erteilt» zu bestätigen, dass die notwendigen Arbeiten veranlasst wurden.

Reparaturen dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. Diese Seilkranfachleute sind entsprechend ausgebildet, wenn sie beispielsweise Aus- und Weiterbildungskurse bei Seilkranherstellern besucht haben, die Sicherheitsvorschriften beim Verwenden von Kranen (Suva-, EKAS-, Herstellervorschriften) kennen und diese in der Praxis richtig anwenden können.

Auszug aus der EKAS Richtlinie Forstarbeiten

5.3.1 Verwendung von Seilkranen

Art. 2 Kranverordnung	Krane

1Als Krane im Sinne dieser Verordnung gelten Hebegeräte, welche die folgenden Merkmale aufweisen:

a.	Die Tragfähigkeit am Kranhaken beträgt mindestens 1000 kg oder das Lastmoment mindestens 40 000 Nm.

b.	Das Gerät verfügt über ein motorisch angetriebenes Hubwerk.

c.	Der Kranhaken kann horizontal in mindestens einer Achse frei verfahren werden.

2Die Krane werden in folgende Kategorien eingeteilt:

a.	Fahrzeugkrane wie Autokrane, Mobilkrane, Raupenkrane, Anhängerkrane, mit Seilwinde ausgerüstete Schienenkrane und Teleskopstapler sowie Lastwagenladekrane mit einem Lastmoment von mehr als 400 000 Nm oder einer Auslegerlänge von mehr als 22 m;

b.	Turmdrehkrane wie Obendreher-, Untendreher- und Wippkrane;

c.	übrige Krane wie Portalkrane, Brückenkrane, Auslegerkrane, Drehkrane, ohne Seilwinde ausgerüstete Schienenkrane und Teleskopstapler sowie Lastwagenladekrane mit einem Lastmoment von höchstens 400 000 Nm und einer Auslegerlänge von höchstens 22 m.

Seilkrananlagen für die Holzbringung sind Hebegräte im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen (Kranverordnung, SR 832.312.15).

5.3.2 Kranbuch, Seilkranprojekt

Art. 3 Kranverordnung	Kranbuch und Konformitätserklärung

1Zu jedem Kran gehört ein Kranbuch. Zu Kranen, die nach dem 31. Dezember 1996 in Verkehr gebracht worden sind, gehört zusätzlich die Konformitätserklärung des Herstellers nach Artikel 9 der Verordnung vom 19. Mai 2010 über die Produktesicherheit. Diese Unterlagen sind so aufzubewahren, dass sie vom zuständigen Durchführungsorgan nach den Artikeln 47-51 VUV (Durchführungsorgan) auf Verlangen eingesehen werden können.

2Das Kranbuch muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

- Name und Anschrift des Herstellers;

- Bezeichnung der Serie oder des Typs;

- Seriennummer;

- Baujahr;

- die grundlegenden technischen Daten, insbesondere Masse, Gewichte, Traglasten und mögliche Rüstzustände*.

3Im Kranbuch sind zudem, in chronologischer Reihenfolge und mit Datum, Name und Unterschrift versehen, einzutragen:

- die Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 15;

- die Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten;

- die Standorte und die zugehörigen Rüstzustände, ausser bei Fahrzeugkranen nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a sowie bei Lastwagenladekranen, Schienenkranen und Teleskopstaplern nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c;

- aussergewöhnliche Ereignisse, welche die Sicherheit des Kranes betreffen;

- der Kraneigentümer.

*Unterschiedliche Rüstzustände entstehen durch die vor Ort veränderbaren Maschinen und Arbeitsmittel. In einem Seilkranprojekt sind Standort und Dimensionierung der Bauelemente sowie die vor Ort veränderbaren Maschinen und Arbeitsmittel wie Seilgerät, Laufwagen, Seil-ausrüstung schriftlich festzuhalten. Das jeweilige Seilkranprojekt gilt als Teil des Kranbuchs.

5.3.3 Ausbildung und Anforderung an das Bedienungspersonal

Art. 4 Kranverordnung	Grundsätze

1Krane dürfen nur in sicherem Zustand betrieben werden. Sie sind so zu transportieren, aufzustellen, instandzuhalten und zu demontieren, dass Personen nicht gefährdet werden. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

2Die Montage und Demontage von Kranen sowie Instandhaltungsarbeiten an Kranen dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die dafür ausgebildet sind.

Art. 5 Kranverordnung	Anforderungen an das Bedienungspersonal

1Hebearbeiten mit Kranen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die:

- auf Grund ihrer körperlichen und geistigen Verfassung eine sichere Bedienung des Kranes gewährleisten;

- sich am Arbeitsplatz verständigen können;

- zur Bedienung des benützten Kranes angeleitet sind.

Art. 6 Kranverordnung	Hebearbeiten

3Personen, die Lasten anschlagen, sind zu dieser Arbeit anzuleiten.

Für eine sichere Montage und Demontage und einen sicheren Betrieb von Seilkrananlagen ist ein Seilkranprojekt erforderlich. Dieses wird von dafür ausgebildeten Personen erstellt.

Suva: Instruktions- und Ausbildungsblöcke für die Arbeiten bei der Holzbringung mit Seilkrananlagen

5.3.4 Übermittlung von Anweisungen

Während der Montage, dem Betrieb, der Demontage und der Instandhaltung der Anlage ist durch eine Funkverbindung die Verständigung zwischen den Mitarbeitenden sicherzustellen. Vor Arbeitsbeginn sind unmissverständliche Kommandos zu vereinbaren.

5.3.5 Überprüfung von Seilkrananlagen nach erfolgter Montage

Art. 32a VUV	Verwendung von Arbeitsmitteln

3Arbeitsmittel, die an verschiedenen Orten zum Einsatz gelangen, sind nach jeder Montage darauf hin zu überprüfen, ob sie korrekt montiert sind, einwandfrei funktionieren und bestimmungsgemäss verwendet werden können. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.

Nach der Montage der Seilkrananlagen ist eine Überprüfung durchzuführen. Diese ist im Kranbuch zu dokumentieren.

5.3.6 Überprüfung während des Betriebes

Art. 32b VUV	Instandhaltung von Arbeitsmitteln

1Arbeitsmittel sind gemäss den Angaben des Herstellers fachgerecht in Stand zu halten. Dabei ist dem jeweiligen Einsatzzweck und Einsatzort Rechnung zu tragen. Die Instandhaltung ist zu dokumentieren.

Während des Betriebs ist die Sicherheit der Seilkrananlage durch regelmässige Überprüfungen zu gewährleisten. Wartungen und Instandsetzungen sind im Kranbuch zu dokumentieren.

5.3.7 Überprüfung nach Betriebsunterbruch

Art. 32b VUV	Instandhaltung von Arbeitsmitteln

2Arbeitsmittel, die schädigenden Einflüssen wie Hitze, Kälte und korrosiven Gasen und Stoffen ausgesetzt sind, müssen nach einem zum Voraus festgelegten Plan regelmässig überprüft werden. Eine Überprüfung ist auch vorzunehmen, wenn aussergewöhnliche Ereignisse stattgefunden haben, welche die Sicherheit des Arbeitsmittels beeinträchtigen könnten. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.

Vor Wiederaufnahme des Betriebs nach längerem Betriebsunterbruch oder nach aussergewöhnlichen Ereignissen wie Stürmen ist die ganze Seilkrananlage einer Überprüfung zu unterziehen. Diese ist im Kranbuch zu dokumentieren.

5.3.8 Dimensionierung der Seile

Art. 25 VUV	Belastbarkeit

Arbeitsmittel müssen so gestaltet sein, dass sie bei ihrer bestimmungsgemässen Verwendung den auftretenden Belastungen und Beanspruchungen standhalten. Die Belastbarkeit ist wenn nötig gut sichtbar anzuschreiben.

Seile und Seilverbindungen bei Seilkrananlagen für die Holzbringung sind mit folgenden Sicherheitsfaktoren, bezogen auf die Mindestbruchkraft, zu bemessen:

- Trag-, Zug-, Hub-, Rückhol- und Hilfsseil: 3,0

- übrige Befestigungs- und Abspannmittel: 4,0

- Chokermittel: 2,0

Befinden sich permanente Arbeitsplätze unter dem belasteten Tragseil ist in der Regel ein Sicherheitsfaktor von 5,0 erforderlich.

Die Spannkraft des Tragseils ist mit einem Messinstrument (Spannungsmesser) zu überprüfen.

5.3.9 Aufenthalt auf Stützen

Während des Spannens und Entspannens des Tragseils, dem Lastzuzug und während der Lastfahrt ist der Aufenthalt auf den Stützen untersagt.

5.3.10 Lösen von Lasten, anstehende Lasten, Abladeplätze

Das Lösen von Lasten darf nur bei entspannten Anschlagmitteln erfolgen. Vor dem Lösen von Lasten, die an Hindernissen anstehen, ist das Zugseil zu entlasten. Am Abladeplatz darf erst an die Last herangetreten werden, wenn diese in einer sicheren Lage aufliegt. Dazu dürfen Stämme in der Regel eine maximale Neigung von 30° vom Boden aufweisen. Die abgehängten Lasten dürfen keine Personen gefährden. Die Sortierung und Lagerung der Stämme hat mit einer geeigneten Maschine zu erfolgen.

5.3.11 Personentransport

Art. 4 Kranverordnung	Grundsätze

5Der Transport von Personen mit Kranen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich dafür vorgesehen sind, ist verboten. Wo besondere Verhältnisse solche Transporte notwendig machen, muss vorher eine Ausnahmebewilligung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) im Sinne von 5 Artikel 69 VUV eingeholt werden.

Das Hochziehen oder Transportieren von Personen mit der Seilkrananlage, zum Beispiel zur Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, ist untersagt. Instandhaltungsarbeiten am Laufwagen dürfen nur von einem sicheren Standort aus vorgenommen werden.

5.3.12 Gewitter und Sturm

Art. 4 VUV	Vorübergehende Einstellung der Arbeit

Ist die Sicherheit der Arbeitnehmer auf andere Weise nicht mehr gewährleistet, so muss der Arbeitgeber die Arbeit in den betreffenden Gebäuden oder Räumen oder an den betreffenden Arbeitsstätten oder Betriebseinrichtungen bis zur Behebung des Schadens oder des Mangels einstellen lassen, es sei denn, dass dadurch die Gefahr erhöht würde.

Bei aufziehendem oder niedergehendem Gewitter sowie bei heftigem Wind ist der Seilkranbetrieb einzustellen und die Anlage zu verlassen.

5.3.13 Gefahrenbereiche

Der Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich von Seilkrananlagen ist verboten. Der Gefahrenbereich von Seilkrananlagen umfasst belastete und/oder bewegte Seile, belastete Verankerungen und Abspannseile, belastete Seilinnenwinkel, hängende Lasten und den Schwenkbereich von Lasten. Seile gelten während dem Lastzuzug und der Lastfahrt als belastet. Der Bereich von reissenden oder in die ursprüngliche Lage zurückschnellenden Seilen gilt als Gefahrenbereich. Bei seitlicher Begrenzung durch Bäume reduziert sich dieser Gefahrenbereich. Der Gefahrenbereich unterhalb des belasteten Tragseiles umfasst in der Regel die 1,5 fache Lastlänge nach jeder Seite.

Ist der Aufenthalt im Gefahrenbereich – insbesondere bei ungeschützten Steuerständen oder im Rückholseilwinkel – notwendig, sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen wie eine Schutzkabine, zusätzliche Abspannmittel, angepasste Seile, Rollen und Anschlagmittel.

5.5.1 Sicherung gegen Absturz

Beim Verlassen einer sicheren Standfläche haben sich Personen gegen Absturz zu sichern.

Die Sicherung während des Auf- und Abstiegs am Baum kann mit einem Seil erfolgen. Es muss jederzeit die Möglichkeit einer zweiten Sicherung vorhanden sein, beispielsweise zum Übersteigen von Hindernissen.

Der Anschlagpunkt der Sicherung darf nicht überstiegen werden. Besteht die Gefahr der Seildurchtrennung oder die Gefahr eines Pendelsturzes, ist der Einsatz einer zweiten Sicherung erforderlich.

Beim Einsatz der Kettensäge muss mindestens ein Sicherungsseil einen Durchtrennschutz aufweisen.

5.5.2 Äussere Bedingungen

Bei ungünstigen Bedingungen wie aussergewöhnlicher Kälte, vereisten Stämmen, starken Niederschlägen, stark schneebedeckten Baumkronen oder starkem Wind, dürfen keine Arbeiten auf stehenden Bäumen ausgeführt werden.

5.5.3 Standfestigkeit der Bäume

Die Standfestigkeit und der Gesundheitszustand des Baums sind vor Beginn des Aufstiegs zu beurteilen. Es dürfen nur standfeste Bäume bestiegen werden. Zum Beispiel dürfen angesägte, vom Wind gestossene und teilentwurzelte Bäume nicht bestiegen werden.

5.5.4 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Art. 5 VUV	Persönliche Schutzausrüstungen

1Können Unfall- und Gesundheitsgefahren durch technische oder organisatorische Massnahmen nicht oder nicht vollständig ausgeschlossen werden, so muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmern zumutbare und wirksame persönliche Schutzausrüstungen wie Schutzhelme, Haarnetze, Schutzbrillen, Schutzschilde, Gehörschutzmittel, Atemschutzgeräte, Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzgeräte gegen Absturz und Ertrinken, Hautschutzmittel sowie nötigenfalls auch besondere Wäschestücke zur Verfügung stellen. Er muss dafür sorgen, dass diese jederzeit bestimmungsgemäss verwendet werden können.

2Ist der gleichzeitige Einsatz mehrerer persönlicher Schutzausrüstungen notwendig, so muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass diese aufeinander abgestimmt werden und ihre Wirksamkeit nicht beeinträchtigt wird.

Als persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (Seilsicherung) sind geeignete Sitz- oder Auffanggurte mit integriertem Haltegurt, Verbindungsmittel, Verbindungselemente, ein Schutzhelm mit Kinnriemen und Seilkürzer zu verwenden.

5.5.5 Steiggeräte

Es dürfen nur Steiggeräte verwendet werden, die ein sicheres Besteigen der Bäume gewährleisten. Steiggeräte wie Baumsteigeisen sind immer zusammen mit einer Seilsicherung zu verwenden.

Wird eine Leiter als temporäre Arbeitsstelle verwendet, haben sich Personen in der Regel ab einer Standhöhe von 3 Metern zu sichern. Wird mit beiden Händen gearbeitet oder muss man sich stark zur Seite neigen, ist unabhängig von der Standhöhe eine Sicherung der Person erforderlich. Ausnahme: Arbeiten, bei denen die Sicherungsmassnahmen länger dauern als die eigentliche Aufgabe (z. B. das Anschlagen von Seilen), sind bis 5 Meter Standhöhe ohne Seilsicherung zulässig. Die Leiter ist in diesem Fall jedoch zu sichern.

5.5.6 Rettung von Verunfallten

Die Rettung ist in einem Rettungskonzept festzulegen. Es hat mindestens eine zweite steigfähige Person, die in der Rettung von Verunfallten an Bäumen ausgebildet ist, mit der Kletterausrüstung vor Ort anwesend zu sein.

Überprüfung Seilkrananlage/Seilschlages nach:		erfolgter Montage
		während des Betriebes
		nach Betriebsunterbruch

Gemeinde:			Waldort:			Auftrags Nr.:

Laufwagen:			Eigengewicht			Nutzlast			Zug-/Ausp.kraft

Arbeitsorganisation	ja	nein	Sofortmassnahmen / Bemerkungen

Arbeitsauftrag schriftlich vorhanden

Arbeitsanweisungen mündlich erteilt

Notfallorganisation umgesetzt

1. Hilfe Material auf Platz

Rettungssystem für Steigarbeiten vorhanden

Gefährdungen erkannt / definiert

Entsprechende Massnahmen ausgeführt

Material kommt gemäss Hersteller zum Einsatz

BAZL Meldung  (ab 25 m Bodenabstand)

Verfügung liegt vor, Auflagen sind erfüllt

Bestätigung Seilkranbetrieb gesendet

Mitarbeitende / Kommunikation

Tragen die nötige PSA				
Ausbildung / Instruktion entspricht deren Einsatz

Klare Funksprache / Funkkontrolle

Maschinen

Instandhaltung gemäss Hersteller ausgeführt

Bindemittel für Havarie vorhanden

Mobilseilkran Montage

Gerät steht korrekt und stabil

Mastabspannseile gleichmässig gespannt

Horizontale und vertikale Winkel sind korrekt

Anschlagmittel gegen Hochrutschen gesichert

Sicherungsseil wurde am Mast angebracht

Tragseilverankerung / -spannung

Gegen Hochrutschen gesichert

Mit Schäkel oder genügend Briden gesichert

Ankerbäume nach Spannen stabil, ev. gesichert

Stützenbau

Stützenhöhen gemäss Seilkranprojekt

Bundstellendurchmesser genügt

Abspann- und Vorziehseile in korrekten Winkeln

und gegen Hochrutschen gesichert

Sämtliche Anschlagmittel entsprechen den 				
wirkenden Kräften inkl. Sicherheitsfaktor

Seilkranbetrieb / Mitarbeitende sind instruiert 	ja	nein	Sofortmassnahmen / Bemerkungen

Testfahrt mit Last durchgeführt				
Gefahrenbereiche werden konsequent gemieden

Kein Aufenthalt während Lastfahrt unter Tragseil

Personentransporte sind verboten!

Kein Aufenthalt unter der Last!

Erst bei liegendem Charakter zur Last hinzutreten

Im Kranbereich stets in Kontakt mit Maschinist

Holzpolter ist abrollsicher

Seilkrananlage kontrolliert und abgenommen.

von			am			Unterschrift:

Maschinenstunden	Arbeitsbeginn:			Arbeitsende:			Total Einsatz:

Mängelliste, welche nach dem Einsatz behoben werden können / müssen:

| Festgestellte Mängel | Mangel behoben Name/Unterschrift | Datum |
| --- | --- | --- |

Mängel behoben, Seilkrananlage bereit für den nächsten Einsatz

von			am			Unterschrift:

Überprüfung Seilkrananlage/Seilschlages nach:		erfolgter Montage
		während des Betriebes
		nach Betriebsunterbruch

Gemeinde:			Waldort:			Auftrags Nr.:

Laufwagen:			Eigengewicht			Nutzlast			Zug-/Ausp.kraft

Arbeitsorganisation	ja	nein	Sofortmassnahmen / Bemerkungen

Arbeitsauftrag schriftlich vorhanden

Arbeitsanweisungen mündlich erteilt

Notfallorganisation umgesetzt

1. Hilfe Material auf Platz

Rettungssystem für Steigarbeiten vorhanden

Gefährdungen erkannt / definiert

Entsprechende Massnahmen ausgeführt

Material kommt gemäss Hersteller zum Einsatz

BAZL Meldung  (ab 25 m Bodenabstand)

Verfügung liegt vor, Auflagen sind erfüllt

Bestätigung Seilkranbetrieb gesendet

Mitarbeitende / Kommunikation

Tragen die nötige PSA				
Ausbildung / Instruktion entspricht deren Einsatz

Klare Funksprache / Funkkontrolle

Maschinen

Instandhaltung gemäss Hersteller ausgeführt

Bindemittel für Havarie vorhanden

Mobilseilkran Montage

Gerät steht korrekt und stabil

Mastabspannseile gleichmässig gespannt

Horizontale und vertikale Winkel sind korrekt

Anschlagmittel gegen Hochrutschen gesichert

Sicherungsseil wurde am Mast angebracht

Tragseilverankerung / -spannung

Gegen Hochrutschen gesichert

Mit Schäkel oder genügend Briden gesichert

Ankerbäume nach Spannen stabil, ev. gesichert

Stützenbau

Stützenhöhen gemäss Seilkranprojekt

Bundstellendurchmesser genügt

Abspann- und Vorziehseile in korrekten Winkeln

und gegen Hochrutschen gesichert

Sämtliche Anschlagmittel entsprechen den 				
wirkenden Kräften inkl. Sicherheitsfaktor

Seilkranbetrieb / Mitarbeitende sind instruiert 	ja	nein	Sofortmassnahmen / Bemerkungen

Testfahrt mit Last durchgeführt				
Gefahrenbereiche werden konsequent gemieden

Kein Aufenthalt während Lastfahrt unter Tragseil

Personentransporte sind verboten!

Kein Aufenthalt unter der Last!

Erst bei liegendem Charakter zur Last hinzutreten

Im Kranbereich stets in Kontakt mit Maschinist

Holzpolter ist abrollsicher

Seilkrananlage kontrolliert und abgenommen.

von			am			Unterschrift:

Maschinenstunden	Arbeitsbeginn:			Arbeitsende:			Total Einsatz:

Mängelliste, welche nach dem Einsatz behoben werden können / müssen:

| Festgestellte Mängel | Mangel behoben Name/Unterschrift | Datum |
| --- | --- | --- |

Mängel behoben, Seilkrananlage bereit für den nächsten Einsatz

von			am			Unterschrift:

Überprüfung Seilkrananlage/Seilschlages nach:		erfolgter Montage
		während des Betriebes
		nach Betriebsunterbruch

Gemeinde:			Waldort:			Auftrags Nr.:

Laufwagen:			Eigengewicht			Nutzlast			Zug-/Ausp.kraft

Arbeitsorganisation	ja	nein	Sofortmassnahmen / Bemerkungen

Arbeitsauftrag schriftlich vorhanden

Arbeitsanweisungen mündlich erteilt

Notfallorganisation umgesetzt

1. Hilfe Material auf Platz

Rettungssystem für Steigarbeiten vorhanden

Gefährdungen erkannt / definiert

Entsprechende Massnahmen ausgeführt

Material kommt gemäss Hersteller zum Einsatz

BAZL Meldung  (ab 25 m Bodenabstand)

Verfügung liegt vor, Auflagen sind erfüllt

Bestätigung Seilkranbetrieb gesendet

Mitarbeitende / Kommunikation

Tragen die nötige PSA				
Ausbildung / Instruktion entspricht deren Einsatz

Klare Funksprache / Funkkontrolle

Maschinen

Instandhaltung gemäss Hersteller ausgeführt

Bindemittel für Havarie vorhanden

Mobilseilkran Montage

Gerät steht korrekt und stabil

Mastabspannseile gleichmässig gespannt

Horizontale und vertikale Winkel sind korrekt

Anschlagmittel gegen Hochrutschen gesichert

Sicherungsseil wurde am Mast angebracht

Tragseilverankerung / -spannung

Gegen Hochrutschen gesichert

Mit Schäkel oder genügend Briden gesichert

Ankerbäume nach Spannen stabil, ev. gesichert

Stützenbau

Stützenhöhen gemäss Seilkranprojekt

Bundstellendurchmesser genügt

Abspann- und Vorziehseile in korrekten Winkeln

und gegen Hochrutschen gesichert

Sämtliche Anschlagmittel entsprechen den 				
wirkenden Kräften inkl. Sicherheitsfaktor

Seilkranbetrieb / Mitarbeitende sind instruiert 	ja	nein	Sofortmassnahmen / Bemerkungen

Testfahrt mit Last durchgeführt				
Gefahrenbereiche werden konsequent gemieden

Kein Aufenthalt während Lastfahrt unter Tragseil

Personentransporte sind verboten!

Kein Aufenthalt unter der Last!

Erst bei liegendem Charakter zur Last hinzutreten

Im Kranbereich stets in Kontakt mit Maschinist

Holzpolter ist abrollsicher

Seilkrananlage kontrolliert und abgenommen.

von			am			Unterschrift:

Maschinenstunden	Arbeitsbeginn:			Arbeitsende:			Total Einsatz:

Mängelliste, welche nach dem Einsatz behoben werden können / müssen:

| Festgestellte Mängel | Mangel behoben Name/Unterschrift | Datum |
| --- | --- | --- |

Mängel behoben, Seilkrananlage bereit für den nächsten Einsatz

von			am			Unterschrift:

© by ForstUnternehmer Schweiz